[image: image4.jpg]28.09 - 03.10.2026 "’ﬁ’?‘}g\ XX MDKHAPOJIHA HAYKOBO-MPAKTUYHA KOHOEPEHL|IS

CXITHULLS, YKPAIHA =g ™==="YKPAIHCbKA LIKONA TIPHHYOI IXEHEPI]




Д. Малашкевич, М. Петльований, К. Сай (2024). Українська школа гірничої інженерії, 1-2

https://doi.org/10.33271/usme20.001 
БЕЗВІДХОДНА ПРИРОДООХОРОННА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСНИХ РОБІТ НА ТОНКИХ ТА ВЕЛЬМИ ТОНКИХ 
ЗА ПОТУЖНІСТЮ ПЛАСТАХ
	[image: image1.jpg]



	Дмитро Малашкевич
кандидат технічних наук,
доцент кафедри гірничої інженерії та освіти

НТУ «Дніпровська політехніка», Україна

malashkevych.d.s@nmu.one

	[image: image2.jpg]Haviorans
TeXHIYHUI yHig





	Михайло Петльований
кандидат технічних наук,
доцент кафедри гірничої інженерії та освіти

НТУ «Дніпровська політехніка», Україна

petlovanyi.m.v@nmu.one


	[image: image3.emf]
	Катерина Сай
кандидат технічних наук,
доцент кафедри гірничої інженерії та освіти

НТУ «Дніпровська політехніка», Україна

sai.k.s@nmu.one


Сталий розвиток енергетичного сектору України залежить від достатньої кількості та якості видобутого вугілля. Особливістю вугільних родовищ є те, що вони містять понад 80% запасів, зосереджених у тонких та вельми тонких пластах. Традиційні способи видобутку вугілля не дозволяють повноцінно вилучати вугілля з родовищ і видавати з лав «чисте» вугілля без засмічення пустими породами, що призводить до погіршення якості видобутої продукції, суттєвих втрат залишених запасів у надрах і в цілому протирічить вимогам раціонального освоєння родовищ корисних копалин. 
Сутність нової безвідходної природоохоронної технології видобування вугілля полягає у введенні нових технологічних операцій та їх послідовності, використанні комплексу обладнання, завдяки яким досягається реалізація селективного виймання вугілля і породи у вибоях при підготовці запасів виїмкових стовпів та їх відпрацюванні спареними лавами з подальшим повним закладанням вироблених просторів, в яких розміщується весь обсяг порід, що отримується в процесі підготовки та відпрацюванні тонких і вельми тонких вугільних пластів.
Нова технологія включає підготовку видобувної ділянки спарених лав з селективним видобуванням вугілля і породи, при цьому акумуляція пустих порід здійснюється шляхом їх закладанням у вироблений простір лав та прилеглу виробку з урахуванням обсягу порід з підготовчих виробок та присічних порід лави. 
У процесі підготовки виїмкової дільниці формуються спарені лави з центральним акумулюючим породним штреком та двома конвеєрними (збірними) штреками. Відпрацювання лав ведеться одночасно одним фронтом, при цьому в одній із спарених лав здійснюється селективне вилучення вугілля з транспортуванням до конвеєрного штреку, а в сусідній селективне виймання породи присікання з транспортуванням в центральний акумулюючий штрек з наступною послідовною закладкою виробленого простору. 
Під час виймання вугілля в першій лаві одночасно ведеться закладання виробленого простору породою, що надходить з сусідньої лави. Потім у протилежній сусідній лаві здійснюють виймання вугілля із закладанням породи, що надходить з першої лави в одному безперервному технологічному процесі і далі формуванням наступних спарених лав з повною закладкою виробленого простору. 
З початком ведення очисних робіт у спарених лавах, згідно умов своєчасного планування підготовки сусідньої нової виїмкової дільниці, розпочинається ведення прохідницьких робіт з проведення двох конвеєрних штреків та потім двох монтажних камер.
Особливістю та відмінністю нової технології є поєднання процесів прохідницьких робіт для підготовки запасів нових виїмкових дільниць з суміжними очисними роботами у спарених лавах через інноваційний породно-транспортний та породно-закладний ланцюг, здатний розмістити у виробленому просторі лав і виробок всі утворені пусті шахтні породи та попередити їх видачу та складування на денній поверхні.
Розроблена авторами безвідходна природоохоронна технологія видобування вугілля із повним закладанням шахтних порід у вироблений простір забезпечує підвищення техніко-економічних показників роботи підприємства за рахунок збільшення рівня видобування, зниження експлуатаційної зольності та втрат корисної копалини в надрах, скорочення витрат на транспортуванні й складуванні пустих порід. При цьому повне закладання вироблених просторів породою дозволяє знизити негативні прояви гірського тиску в очисних і підготовчих вибіях, забезпечує мінімальні деформації денної поверхні та покращує екологічний стан довкілля гірничопромислового району.
1
2

[image: image4.jpg]